# 布氏旋转粘度计（高温粘度计）

布氏旋转粘度计（高温粘度计）采用同轴圆心结构，使用小量样品适配器，每次测量所需要的样品量非常少、控温迅速精准。满量程、各挡线性度全部通过 PC 接口、

用不同粘度的美国博勒飞公司生产的高温标准粘度液进行计量校正，确保仪器具有很高的精度和重复性。测量范围宽广，适合热熔胶、沥青、聚乙烯蜡等常温下是固体，加热熔融成流体的样品测量的测试

主要特点：

1.  测量数据直接在液晶屏上显示，无需二次计算；

2.  采用微电脑驱动技术、进口步进电机，转速精准、平稳可靠；

3.  粘度显示分辨率精确到全量程的0.1%；

4.  具有定时测量的功能，对于检测非牛顿液体非常实用；

5.  有自动扫描功能，仪器能自动推荐合适的转子与转速的组合；

6.  可自动显示所选组合能测量的最大粘度范围；

7.  显示剪切速率和剪切应力；

8. 控温范围：室温-250℃ , 可选配 300℃的加热炉；

9.  带有打印接口，可直接连接微型打印机，打印各种数据，需要选配打印机；|

10.  带有连接电脑的接口，可连接电脑；

11 、支持多种单位转换显示，粘度 Pa.s / mPa.s / cP / P ，温度℃ /  ℉ ;

12. 中英文操作系统切换

详细技术参数：

仪器型号; TR 1101/1CH. 显示方式; 液晶显示. 转速 （r/min）; 0.3 - 100， 有 37 种转速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、 14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、 75、80、85、90、95、100RPM. 转子; 0 号（选配） 21,27,28,29 号（标配）. 测量范围mPa.s; 6.4 - 3.3M 0 转子：6.4-1K 21 转子：50-167K 27 转子：250-834K 28 转子：500-1.7M 29 转子：1K-3.3M. 注： K=1000； M=1,000,000. 样品量; 0 号转子：21ml 21 号转子：7.8ml 27 号转子：11.3ml 28 号转子：12.6ml 29 号转子：11.5ml. 测试误差; ±2% （牛顿液体）. 重复误差; ± 1% （牛顿液体）. 控温范围; 室温加 10℃ - 250℃ / 300℃. 控温精度.; 0.1℃.. 打印接口; 有.

标准配置：

| 主机 | 1 台 | 转子 | 21,27,28,29# |
| --- | --- | --- | --- |
| 盛样筒 | 2 个 | 加热炉 | 1 个 |
| 控温装置 | 1 个 | 定位板 | 1 |
| 盛样筒架 | 1 个 | 说明书 | 1 份 |
| 保修卡 | 1 份 | 合格证 | 1 份 |